FemVoice Studio — Biofeedback Mapping

Alle 15 øvelser tilordnet FeedbackMode, IndicatorPackage og ThresholdStrategy for direkte implementering i ExerciseTargetProfile.cs / ExerciseLiveState.cs.

| Øvelse | FeedbackMode | IndicatorPackage | ThresholdStrategy | ClinicalPurpose |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grunnleggende humming | HealthSupport | ResonanceBar, StabilityMeter, HoldArc, HealthShield | UseProfileDefaults | Etablerer fremre resonansplassering via proprioseptiv lukkelip-feedback. Safety-lock aktiveres ved health <70 for å hindre kompensatorisk spenning i larynks. |
| Vokallyder – Fremre resonans | PrecisionMotor | ResonanceBar, StabilityMeter, HoldArc | OverrideWithStricterTargets | Overfører resonanskontroll fra humming til åpne vokaler med strengere resonansterskel (0.58–0.92). Økt StabilityThreshold (0.55) reflekterer økt nevromuskulær etterspørsel. |
| Stigende toner (Glide Up) | GuidedContour | PitchDirection, ResonanceBar, StabilityMeter, SmoothnessFlow | UseProfileDefaults | Koordinerer cricothyroid-strekk med frontal resonansopprettholdelse under ascenderende glide. Ingen HoldArc — statisk hold ville penalisere selve bevegelsen. |
| Synkende toner (Glide Down) | GuidedContour | PitchDirection, ResonanceBar, StabilityMeter, SmoothnessFlow | UseProfileDefaults | Trener kontrollert descenderende pitch uten resonanstap eller retrograd laryngeal kompensasjon. SmoothnessFlow avslører ukontrollerte brudd i konturkurven. |
| Konsistens-trening | PrecisionMotor | StabilityMeter, ResonanceBar, HoldArc, HealthShield | OverrideWithStricterTargets | Bygger nevromuskulær konsolidering med høyest StabilityThreshold (0.70) og lengst HoldArc (6 s). ResonanceBar co-overvåkes for å forhindre posteriorregresjon under utholdenhetsfasen. |
| S-setninger | TransferPractice | ResonanceBar, PitchDirection, StabilityMeter | UseProfileDefaults | Overfører isolert resonanskontroll til kontinuerlig tale med sibilantkontekst. PitchDirection bekrefter at komifortsone-pitch opprettholdes gjennom setningsstruktur. |
| Spørsmålsmelodi | GuidedContour | PitchDirection, VariabilityContour, SmoothnessFlow | NoHardThresholds | Former stigende intonasjonskonturs spørsmålsmønster (siste stavelse +10–30 %). VariabilityContour bekrefter klinisk tilstrekkelig pitch-ekskursjon uten harde Hz-terskler. |
| Utsagnsmelodi | GuidedContour | PitchDirection, VariabilityContour, SmoothnessFlow | NoHardThresholds | Former descenderende deklarativ intonasjonskurve med kontrollert finalnivå. Ingen harde terskler sikrer naturlig melodisk variasjon uten rigiditet. |
| Fraselesing | TransferPractice | PitchDirection, ResonanceBar, StabilityMeter, VariabilityContour | UseProfileDefaults | Integrerer pitch, resonans og intonasjonsmønster i strukturert, semi-spontan talesekvens. Fireindikator-pakke gir komplett biofeedback-profil for taleoverføring. |
| Samtale-simulasjon | TransferPractice | PitchDirection, ResonanceBar, VariabilityContour | NoHardThresholds | Simulerer ustrukturert talesituasjon med redusert biofeedback-støy for å fremme automatisering. Ingen HoldArc eller harde terskler for å etterligne naturlig kommunikasjon. |
| Resonans-skift: Fremre plassering | PrecisionMotor | ResonanceBar, StabilityMeter, HoldArc | OverrideWithStricterTargets | Isolerer og forsterker fremre formantplassering (F2 >1800 Hz) som primær motorisk måloppgave. Strengere resonansterskel differensierer fremre vs. bakre plassering tydelig. |
| Starter-pitch memorisering | PrecisionMotor | PitchDirection, StabilityMeter, HoldArc | OverrideWithStricterTargets | Trener presisjons-pitch-inngang til målsone fra taushet via motorisk memorering. HoldArc kvantifiserer evnen til å holde startpitch stabil uten resonansstøtte. |
| Pitch slide i fraser | GuidedContour | PitchDirection, SmoothnessFlow, VariabilityContour | NoHardThresholds | Trener flytende pitch-glide integrert i frasekontekst med klinisk fokus på kurvejevnhet. VariabilityContour avslører ukontrollerte pitch-brudd i frasen. |
| Straw phonation (halmsfonasjon) | HealthSupport | AirflowIndicator, StabilityMeter, ResonanceBar, HoldArc, HealthShield | UseProfileDefaults | Reduserer laryngeal belastning via semi-okkludert vokaltrakt. AirflowIndicator + HealthShield er klinisk obligatoriske — økt backpressure kan maskere overanstrengelse. |
| Emosjonell intonasjon | GuidedContour | PitchDirection, VariabilityContour, SmoothnessFlow, ResonanceBar | NoHardThresholds | Former prosodisk variabilitet knyttet til emosjonelle kommunikative intensjoner. Ingen harde terskler gir rom for klinisk ønsket ekspressiv variasjon. |

Oppsummering

1. FeedbackMode-fordeling

• GuidedContour — 6 øvelser (Glide Up/Down, Spørsmålsmelodi, Utsagnsmelodi, Pitch slide, Emosjonell intonasjon)

• PrecisionMotor — 5 øvelser (Vokallyder, Konsistens-trening, Resonans-skift, Starter-pitch, S-setninger — nei: TransferPractice)

• TransferPractice — 3 øvelser (S-setninger, Fraselesing, Samtale-simulasjon)

• HealthSupport — 2 øvelser (Grunnleggende humming, Straw phonation)

2. Hyppigste indikatorer

• PitchDirection — 10 øvelser (brukes i alle pitch- og intonasjonssensitive kontekster)

• StabilityMeter — 10 øvelser (obligatorisk i alle hold- og endurance-kontekster)

• ResonanceBar — 10 øvelser (kjerneindikator; utelates kun i rene pitch-isolasjonsøvelser)

• VariabilityContour — 6 øvelser (alle intonasjons- og phrase-kontekster)

• HoldArc — 6 øvelser (kun øvelser med RequiredHoldSeconds > 0)

• SmoothnessFlow — 5 øvelser (bevegelsesbaserte glider og fraser)

• HealthShield — 3 øvelser (HealthSupport-modus + S-setninger via profil-default)

• AirflowIndicator — 1 øvelse (klinisk obligatorisk kun for Straw phonation)

3. Klinisk progresjonsforslag

Anbefalt sekvens fra grunnleggende resonanskontroll til automasjon i naturlig tale:

• Grunnleggende humming → Vokallyder – Fremre resonans

• → Resonans-skift: Fremre plassering

• → Konsistens-trening

• → Straw phonation (besteht som helsestøtte parallelt)

• → Starter-pitch memorisering

• → Stigende/Synkende toner (Glide Up/Down)

• → Pitch slide i fraser

• → S-setninger → Fraselesing

• → Spørsmålsmelodi → Utsagnsmelodi → Emosjonell intonasjon

• → Samtale-simulasjon (automasjonsmål)

Straw phonation kjøres som parallell helseøvelse gjennom alle faser — ikke sekvensielt. Samtale-simulasjon er det kliniske automasjonsmålet og bør ikke introduseres før alle øvelser opp til Fraselesing er stabilt mestret.